- Приложение 1

к решению Думы Бирюльского

муниципального образования

от 00.00.0000 г. № 00

- ПРОЕКТ

- Местных нормативов градостроительного проектирования

- Бирюльского сельского поселения Качугского района Иркутской области

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| - 1. Основная часть ………………………………………………… | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1.1.Общие положения ……………………………………………. | 4 |  |
| - 1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения…………………………………………… | 7 |  |
| 1.2.1.Автомобильные дороги местного значения…………………… | 7 |  |
| 1.2.2. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций…………………………………… | 13 |  |
| 1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта ...................... | 16 |  |
| 1.2.4. Объекты энергетики (электро- и газоснабжения поселений) | 17 |  |
| 1.2.5. Объекты тепло- и водоснабжения населения, водоотведения ....... | 19 |  |
| 1.2.6. Объекты благоустройства и озеленения .......................................... | 27 |  |
| 1.2.7. Иные объекты (территории), которые необходимы органам местного самоуправления поселения для осуществления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения ........... | 31 |  |
| 1.2.7.1. Объекты культуры ................................................................ | 31 |  |
| 1.2.7.2. Объекты массового отдыха.............................................................. | 34 |  |
| 1.2.7.3. Места захоронения, организация ритуальных услуг ................... | 35 |  |
| 1.2.7.4. Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования ................................................................. | 35 |  |
| 1.2.7.5. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания ...... | 36 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Перечень терминов, определений и сокращений | 38 39 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Перечень законодательных актов, НПА, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке НГП, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения......................................................... |  |  |
| 2.Материалы по обоснованию расчетных показателей ................... | 42 |  |
| - 3. Правила и область применения расчетных показателей .……… | 47 |  |

1.Основная часть

- 1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее - МНГП) Бирюльского сельского поселения Качугского района Иркутской области  (далее- Бирюльское муниципальное образование) - это совокупность расчетных показателей, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, устойчивого развития территории, сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности на территории Бирюльского муниципального образования. МНГП Бирюльского муниципального образования разработаны на основании п. 2 ч. 3 ст. 8 гл. 2, гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Бирюльского муниципального образования.

В Бирюльском муниципальном образовании  установлены единые нормативные показатели для всей территории образования.

МНГП разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, для подготовки градостроительных планов земельных участков, проведения экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

МНГП содержат расчетные количественные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

МНГП учитывают социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования,  планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Обеспеченность населения объектами - количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Обеспеченность населения объектами рассчитывается, как удельная мощность (вместимость, емкость, пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, приходящуюся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп.

Территориальная доступность - пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Территориальная доступность  рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения или иным образом.

При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов однозначно указывается вид территориальной доступности. Необходимо выбирать один из следующих видов территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:

пешеходная доступность - движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется обосновывать отдельно;

транспортная доступность - движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

Ввиду того, что транспортная доступность базируется на использовании различных видов транспорта, в МНГП различаются и отдельно указаны:

а) доступность объекта общественным транспортом, предназначенным для массовой перевозки пассажиров, движущимся по дорогам общего пользования со скоростью, предписанной маршрутным расписанием. При указании данного вида доступности не учитываются затраты времени на подход к остановкам и ожидание, также не учитывается частота движения транспорта по маршруту;

б) доступность объекта индивидуальным легковым транспортом (личным, такси, иными видами) по дорогам общего пользования с максимально разрешенной ПДД скоростью;

в) доступность объекта специализированным транспортом, предназначенным для перевозки определенных категорий граждан (например, машинами скорой помощи или автобусами для регулярной перевозки школьников);

г) комбинированную доступность – такой вид движения по территории, который в основном осуществляется с использованием транспортных средств, но какая-то существенная часть пути осуществляется пешком. При указании данного вида доступности учитывались затраты времени на ожидание транспорта. Этот тип доступности указан для объектов, у которых особенности расположения или условий использования не позволяют указать только один вид доступности – пешеходной или транспортной.

Территориальная доступность выражена также во временных единицах или расстоянии:

а) временная доступность (часы, минуты) – способность человека при движении с расчетной скоростью с использованием указанных средств передвижения достичь объект, в котором осуществляется обслуживание, за определенное время.

б) пространственная доступность (метры, километры) – расстояние, которое необходимо преодолеть с использованием указанных средств передвижения для достижения объекта, в котором осуществляется обслуживание.

По вопросам, не рассматриваемым в нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Иркутской  области, Качугского района. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Перечень областей нормирования, для которых в МНГП Бирюльского муниципального образования  установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

| № п/п | Области нормирования |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения |  | Пункт 1 части5 статьи 23 ГрК РФ |
| 1.2 | В том числе создание и обеспечение функционирования парковок |  | Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 2. | Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера |  | Письмо МЧС России N 43-5038-5 от 25.09.2019 |
| 3. | Физическая культура и спорт |  | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 4. | Энергетика (электро- и газоснабжение поселений) |  | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 5. | Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение |  | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 6 | Благоустройство территории |  | Часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 6.1 | в том числе озеленение территории |  | Часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 7. |  | Иные области в соответствии с полномочиями |  |
| 7.1 |  | Культура и искусство, в том числе |  |
| 7.1.1 | Организации библиотечного обслуживания |  | Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 7.1.2 | Организация и поддержка учреждений культуры и искусства, |  | Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 7.1.3 | Создание и поддержка муниципальных музеев |  | Пункт 1 ч. 1 ст. 14.1 Закона 131-ФЗ |

| 7.2. | Создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения | Пункт 15 часть 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| --- | --- | --- |
| 7.3. | Содержание мест захоронения, Организация ритуальных услуг | Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 7.4. | Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования | Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |
| 7.5. | Создание условий для обеспечения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ |

- 1.2.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности Бирюльского муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

1.2.1. Автомобильные дороги местного значения

Для территории Бирюльского муниципального образования  устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

| наименование показателя | перечень объектов | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель, единица измерения | значение показателя | показатель, единица измерения | значение показателя |

Область нормирования: обеспечение населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования

| плотность сети автомобильных дорог местного значения | автомобильные дороги местного значения | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км площади муниципального образования | Не менее 0,12 | не устанавливается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | автомобильные дороги с твердым покрытием | Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяжённости автодорог, % | Не менее 60 % | не устанавливается |

Область нормирования: обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования в пределах населенного пункта

| Плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта | Улицы, автомобильные дороги | Протяженность жилых улиц относительно плотности населения, км/1000 жителей | Плотность уличной сети в пределах ИЖС обусловлена необходимостью иметь выход на красную линию для каждого участка ИЖС и не требует нормирования; | не устанавливается |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Область нормирования: Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов

| Плотность сети велодорожек | Велодорожки | Плотность сети велодорожек, км/1 кв. км площади населенных пунктов | для малоэтажной застройки - 10 | для среднеэтажной застройки- 15 | не устанавливаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Классификация и расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений принимаются в соответствии с таблицей 1.

- Таблица 1.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях принимается 15-25 м.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

На улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

При планировании сети общественного транспорта основным расчетным показателем максимальной территориальной доступности является дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта.

Данный показатель определяется обязательными положениями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляет 500 м.

Расстояния между остановочными пунктами в границах населенных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует принимать 400 м.

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории:

- дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадочных дорог (расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц «пик» - свыше 10, категория дороги 1-С, до 10 тыс. т. категория дороги- II-C);

- дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей (категория дороги III-С) .

Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки, либо от внешней кромки откоса водоотводной канавы.

На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна.

Расстояние между площадками следует принимать равным расстоянию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, совмещаться с местами съездов на поля.

Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину – в зависимости от длины машин и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части – не менее 10 м.

Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует проектировать в соответствии с требованиями             СП 99.13330.2016.

- Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек и полос для велосипедистов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации», ГОСТ 33150-2014.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях, на застраиваемых территориях нового строительства следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

На сельских улицах допускается предусматривать велосипедные полосы, выделенные разделительными полосами, по краю проезжих частей.

В случаях низкой интенсивности пешеходного потока допускается рассматривать вариант совмещенного движения велосипедистов и пешеходов - обустройство велопешеходных дорожек. При этом необходима установка информационных знаков, указывающих на наличие участников движения с другими скоростными параметрами.

Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования велосипедных, велопешеходных дорожек и полос для велосипедистов приведены в таблице 2.

- Таблица 2.

| № | Наименование показателя | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия движения | Одностороннее, двустороннее |
| 2 | Наименьшее расстояние безопасности | Расстояние от края велодорожки, не менее: - до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75 м; - до тротуаров – 0,5 м; - до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м; - до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м |
| 3 | Велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог | Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной линией |
| 4 | Ширина велосипедной полосы по краю проезжей части улиц и дорог | - при движении в направлении транспортного потока – не менее 1,2 м; - при встречном движении транспортного потока – не менее 1,5 м |
| 5 | Ширина велосипедной полосы вдоль тротуара | Не менее 1 м |
| 6 | Ширина велопешеходной дорожки | - с разделением обоих видов движения - 3,25 м; - без разделения обоих видов движения - 2,0 м |

Размеры земельных участков стоянок для легковых автомобилей и других мототранспортных средств следует выбирать в зависимости от конфигурации земельного участка, условий въезда и выезда и др. в соответствии с требованиями СП 4.13130, СП 12.13330, СП 42.1330, СП 54.13330, СП 59.1330, СП 118.13330, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Размещение открытых и закрытых стоянок автомобилей не допускается в 1,2,3 поясах санитарно-защитных зон водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, а также в охранных зонах рек и водоемов.

На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино - местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

Парковки на улично-дорожной сети допускается предусматривать на проезжей части только для размещения легковых автомобилей и при наличии резервов пропускной способности и резерва ширины проезжих частей. Рекомендуемые размеры парковочных мест при различных способах расстановки легковых автомобилей на парковках, размещаемых на улично-дорожной сети, регламентируются СП 396.1325800.2018.

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых зонах при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в таблице ниже.

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |  |  |
| 10 и менее |  | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |  |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |  |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |  |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |  |

Для автомобилей маломобильных групп населения (МГН) следует предусматривать места стоянок согласно СП 59.13330.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для   70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

- жилые районы – 25;

- производственные и коммунально-складские зоны – 25;

- специализированные центры – 5;

- зоны массового кратковременного отдыха – 15.

Допускается проектировать открытые наземные стоянки для временного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (микрорайоны), и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.

Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта.

1.2.2. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также защита населения и территорий Бирюльского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории и ликвидации их последствий.

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке для территории Бирюльского муниципального образования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативных технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне в соответствии с СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

В связи с тем, что территорию Бирюльского муниципального образования составляют средние и малые населенные пункты, пожарное депо отсутствует. Создана добровольная пожарная дружина из 6 человек (далее- ДПД), в ведении которой находится автомобиль с емкостью для воды 500 л., пожарный инвентарь.

Транспортная доступность до основных элементов планировочной структуры населенных пунктов (время прибытия первого подразделения к месту вызова) - 20 минут.

На территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Количество объектов противопожарного водоснабжения в населенных пунктах рассчитывается в соответствии со СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м;

- при заборе воды мотопомпами - 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп)

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек.

Для территории Бирюльского муниципального образования устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, сооружениямми инженерной защиты от затопления и подтопления и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

| наименование показателя | перечень объектов | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель, единица измерения | значение показателя | показатель, единица измерения | значение показателя |
| Область нормирования: защитные сооружения гражданской обороны |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны | Убежища и укрытия | Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения | На основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Пешеходная доступность, м; Транспортная доступность, м; | Убежища – не более 500 м. В отдельных случаях радиусе пешеходной доступности сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. Укрытия – до 3 км Для укрытий: в отдельных случаях, при подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора может быть увеличен до 25 км |

- Область нормирования: сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления

| обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления | Противооползневые, противолавинные, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы | Количество (протяженность, площадь) на 1000 жителей территорий, подверженных затоплению зон) от 5% паводка | Из расчета обеспечения не менее, чем 80% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка | Не устанавливается |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта

Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта. Единовременная пропускная способность 122 человека на 1000 населения.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимальный уровень территориальной доступности должны приниматься по таблице 4.

- Таблица 4.

| N п/п | Численность населенного пункта | Спортивные объекты, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | от 50 до 500 человек | Игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений. |
| 2. | от 500 до 5000 человек | Игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах образовательных учреждениях. |

Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ); малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется "шаговая" доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно - оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Возможно размещение во встроено – пристроенных помещениях.

1.2.4. Энергетика (электро- и газоснабжение населения)

Электроснабжение.

Нормативы показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения должны приниматься по таблице 6.

- Таблица 6.

| Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | Величина |  |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1360 1600 |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1680 1920 |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление поселки (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 |  |  |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5200 5700 |  |  |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 |  |  |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Поселки (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | ч/год | 4100 4400 |  |  |
| 4.1.4.2 Минимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. |  |  |  |  |

Газоснабжение.

Укрупненные показатели уровня обеспеченности объектами газоснабжения должны приниматься по таблице 7.

- Таблица 7.

| № | Потребители природного газа* | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 |
| 2 | Население, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 |
| 3 | Население, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 180 (220) |
| 4 | Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел | - |

Примечания: * – без учета отопления и вентиляции.

Минимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

1.2.5.Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение

- Теплоснабжение.

Расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального назначения в соответствии с МДК 4-05-2004 либо по проектам аналогам.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов должны приниматься по таблице 8.

- Таблица 8.

| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| 1-3-этажные | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные блокированные | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |

4.1.2.2 Минимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

- Водоснабжение и водоотведение

- 4.1.1.1  Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 9.

- Таблица 9.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125–160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160–230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 220–280 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя должны приниматься по таблице 10.

- Таблица 10.

| Водопотребители | Единица измерения |  | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |  | Продолжительность водоразбора, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий |  | в том числе горячей |  |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья |  | 1 место | 60 |  | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 1 место | 200 |  | 100 | 24 |
| Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах |  | 1 ребенок | 40 | 20 |  | 10 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 1 ребенок | 80 | 30 |  | 10 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах |  | 1 ребенок | 60 | 30 |  | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 1 ребенок | 120 | 40 |  | 24 |
| учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 8 |  | 8 |
| Административные здания |  | 1 работающий | 15 | 6 |  | 8 |
| Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале |  | 1 блюдо | 12 | 4 |  | - |
| Магазины: |  |  |  |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) |  | 1 работник в смену или 20 м2торгового зала | 30 | 12 |  | 8 |
| промтоварные |  | 1 работник в смену | 20 | 8 |  | 8 |
| Поликлиники и амбулатории |  | 1 больной | 10 | 4 |  | 10 |
| работающий в смену |  |  | 30 | 12 |  | 10 |
| Аптеки: |  |  |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения |  | 1 работающий | 30 | 12 |  | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств |  | 1 работающий | 310 | 55 |  | 12 |
| Парикмахерские |  | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 |  | 12 |
| Культурно - досуговые учреждения: |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей |  | 1 человек | 8 | 3 |  | 4 |
| для артистов |  | 1 человек | 40 | 25 |  | 8 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей |  | 1 человек | 3 | 1 |  | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа |  | 1 человек | 50 | 30 |  | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа |  | 1 человек | 100 | 60 |  | 11 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей |  | 1 место | 3 | 1 |  | 6 |
| для спортсменов |  | 1 человек | 100 | 60 |  | 8 |
| Бани: |  |  |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе |  | 1 посетитель | 180 | 120 |  | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур |  | 1 посетитель | 290 | 190 |  | 3 |
| душевая кабина |  | 1 посетитель | 360 | 240 |  | 3 |
| ванная кабина |  | 1 посетитель | 540 | 360 |  | 3 |
| Прачечные: |  |  |  |  |  |  |
| немеханизированные |  | 1 кг сухого белья | 40 | 15 |  | - |
| механизированные |  | 1 кг сухого белья | 75 | 25 |  | - |
| Производственные цехи: |  |  |  |  |  |  |
| обычные |  | 1 чел. в смену | 25 | 11 |  | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч |  | 1 чел. в смену | 45 | 24 |  | 6 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий |  | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |  | - |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |  |  |  |
| травяного покрова |  | 1 м2 | 3 | - |  | - |
| футбольного поля |  | 1 м2 | 0,5 | - |  | - |
| остальных спортивных сооружений |  | 1 м2 | 1,5 | - |  | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | 1 м2 | 0,5 | - |  | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 1 м2 | 3-6 | - |  | - |
| Заливка поверхности катка |  | 1 м2 | 0,5 | - |  | - |

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься по таблице 11.

- Таблица 11.

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев | 1 сут | 10-15 |

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, из расчета л/сут на 1 жителя, необходимо принимать по таблице 12.

- Таблица 12.

| Жилые здания |  | Расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды (стоков), с учетом отнесения Иркутской области к строительно-климатическому району I |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | в том числе горячей |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 100 |  | 40 |
| То же, с газоснабжением | 120 |  | 48 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с длиной более 1500-1700 мм | 150 |  | 60 |

Минимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

1.2.6. Объекты благоустройства и озеленения

Элементы благоустройства, необходимые для обслуживания объектов капитального строительства, должны располагаться в границах земельного участка, предоставленного для строительства.

Работы по благоустройству территории предусматривают создание надежных покрытий дорог и тротуаров, устройство ограждений, сброс поверхностных стоков и т. д.

Озеленение территории – посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов создает защитные полосы, которые очищают атмосферу от производственных вредностей и препятствуют распространению шума, а также распространению пожаров; защищает пешеходные пути от пыли и шума со стороны проезжей части дорог, а здания и тротуары – от излишнего перегрева солнечными лучами; улучшает условия труда рабочих и служащих предприятий; создает удобные места отдыха на открытом воздухе в теплый период года; является средством эстетического назначения по декоративному оформлению промышленного предприятия.

Рациональное и экономное размещение зеленых насаждений следует проводить, используя местные виды растений с учетом окружающего ландшафта, климатических и почвенных условий, санитарно-защитных и декоративных свойств растений, а также устойчивости древесно-кустарниковых пород против вредного воздействия газов, дыма, пыли и других особенностей химических предприятий.

Древесно-кустарниковые насаждения проектируют так, чтобы они не мешали расстановке осветительных фонарей, прокладке инженерно-технических сетей и подъездным дорогам.

Наименьшая ширина полос зеленых насаждений при однорядной посадке деревьев – 2 м, двухрядной – 5 м; для низкорослого кустарника – 0,8 м, среднего – 1 м, крупного – 1,2 м, а для газонов – не менее 1 м. Для того, чтобы не заслонять оконные проемы кронами деревьев, рекомендуется вдоль окон зданий производить посадки невысоких кустарников.

Зеленые насаждения на территории высаживают в различных комбинациях, чередуя по возможности деревья с кустарниками и газонами.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;

- площадки автостоянок;

- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;

- парки, скверы, иные зеленые зоны;

- площади, набережные и другие территории;

- площади,

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов

К элементам благоустройства относятся, в том числе:

- элементы озеленения;

- покрытия;

- ограждения (заборы);

- водные устройства;

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

- игровое и спортивное оборудование;

- элементы освещения;

- средства размещения информации и рекламные конструкции;

- малые архитектурные формы и городская мебель;

- некапитальные нестационарные сооружения;

- элементы объектов капитального строительства.

| наименование показателя | перечень объектов | показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель, единица измерения | значение показателя | показатель, единица измерения | значение показателя |

- Область нормирования: Объекты озеленения на территориях общего пользования

| Суммарная обеспеченность населения населенных пунктов озелененными территориями общего пользования | Парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны | Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), кв. м на жителя | не менее 8 кв.м./ чел. | Пешеходная доступность, мин | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Область нормирования: Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий

| Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий (населенных пунктов) | Парки, лесопарки, городские леса | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % от площади населенных пунктов | 40 | Пешеходная доступность, мин | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Область нормирования: Специализированные объекты благоустройства жилых территорий

| Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства | Общественные туалеты | Обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах, ед. на 1000 резидентов | Для общественных пространств: площадей, пешеходных улиц, парков вместимости - 1 прибор (унитаз или 2 писсуара) на 500 человек - посетителей общественных пространств | Пешеходная доступность, м | Рекомендуется радиус обслуживания не более 750 метров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Область нормирования: Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%.

В средних и малых сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах крупных рек и водоемов, площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов - не менее 70;

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28;

- здания и сооружения - 5 - 7.

Площадь парка (сада) сельского населенного пункта следует принимать не менее 1-2 га.

В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Для жилых территорий, граничащих с лесами и лесопарками, допускается уменьшение площади их озеленения на 50 процентов.

Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов.

Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется проектировать из расчета 0,5-0,7 м2 на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.

Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать до площадок мусоросборников – 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов общественного пассажирского транспорта – не менее 50 м.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

На территории муниципального образования в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки - места накопления ТКО, которые независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м.

Местоположение и вместимость площадок под контейнеры в границах усадебной застройки определяется СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) рекомендуется осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части муниципального образования, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

1.2.7. Иные объекты (территории), которые необходимы органам местного самоуправления поселения для осуществления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

- 1.2.7.1 Объекты культуры и досуга, библиотечное обслуживание, организация музеев

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам (виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей.

Общедоступная библиотека сельского поселения, имеющая статус центральной, располагается в административном центре сельского поселения. Для обслуживания жителей сельских поселений библиотека создается исходя из расчета 1 сетевая единица на 1 тыс. жителей, независимо от количества населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения в соответствии с таблицей 13.

- Таблица 13.

| Административно-территориальные уровни обеспечения услуг | Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Общедоступная библиотека с детским отделением | Административный центр сельского поселения | 1 | Шаговая доступность 15 - 30 минут / Транспортная доступность 15 - 30 минут |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Административный центр сельского поселения | 1 |  |
|  | Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | на 1 тыс. чел. | 1 |  |

Центральная библиотека сельского поселения организует работу филиала на базе специализированного помещения или пункт книговыдачи на базе приспособленного помещения, в котором могут проводиться мероприятия по популяризации книги и чтения.

Также на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

Для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, условий для развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа в соответствии с таблицей 14.

- Таблица 14

| Административно-территориальные уровни обеспечения услуг | Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Дом культуры | Административный центр сельского поселения | 1 | Шаговая доступность 15 - 30 минут / Транспортная доступность 15 - 30 минут |
|  | Филиал сельского дома культуры | На 1 тыс. жителей | 1 |  |

- Создание и поддержка муниципальных музеев.

В муниципальном образовании музей может быть создан при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.

Для этого могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве сетевой единицы муниципального образования, так как они обслуживают местное население.

- Объекты культового назначения

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культового назначения следует принимать по таблице 12.

- Таблица 12.

| № | Наименование объекта | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 11. | Православные храмы | 7,5 места в храме на 1 тыс. чел. |
| 22. | Объекты культового назначения иных конфессий | по заданию на проектирование |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется (размещается по согласованию с высшим духовно-административным органом).

Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При планировке и застройке территории Бирюльского муниципального образования  необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании объектов следует соблюдать требования ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89*, СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам».

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:

жилые здания;

административные здания и сооружения;

объекты культуры и культурно-зрелищные;

объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения;

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения;

гостиницы, отели, иные места временного проживания;

физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, обслуживающие население;

станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;

почтово-телеграфные;

производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

мемориальные и ритуальные здания и сооружения;

тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

мосты, транспортные развязки и путепроводы;

прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

В случаях, когда при строительстве и реконструкции зданий и сооружений не могут быть выполнены в полном объеме требования нормативов в части доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, по согласованию с местным органом социальной защиты населения, с учетом мнения общественных объединений инвалидов осуществляется выработка рекомендаций по созданию условий доступности объектов.

- 1.2.7.2. Объекты массового отдыха

Минимальные расчетные показатели площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 500 кв. метров на 1 посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. метров на одного посетителя.

- 1.2.7.3. Места захоронения, организация ритуальных услуг

Нормативные требования к размещению кладбища установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Нормативные размеры земельного участка для кладбища должны составлять 0,24 га на 1 тыс. человек.

- 1.2.7.4. Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования

Жилые зоны сельских населенных пунктов следует застраивать блокированными жилыми домами с земельным участком при домах, малоэтажными многоквартирными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

| Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- |
| минимальные | максимальные |
| 0,1 | 0,4 |

Расстояние от окон жилых помещений (комнат),кухонь и веранд жилых домов до стен жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м.

Расстояние от границ участка должно быть не менее, м.: до стены жилого доима-3, до хозяйственных построек- 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Предельно допустимые параметры застройки

| Тип застройки | Размер земельного участка, м2 |  | Площадь жилого дома, м2 общей площади |  | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1200 и более |  | 480 |  | 0,2 | 0,4 |  |
| 1000 |  | 400 |  | 0,2 |  |  | 0,4 |
| Б | 800 |  | 480 |  | 0,3 | 0,6 |  |
| 600 |  | 360 |  | 0,3 |  |  | 0,6 |
| 500 |  | 300 |  | 0,3 |  |  | 0,6 |
| 400 |  | 240 |  | 0,3 |  |  | 0,6 |
| 300 |  | 240 |  | 0,4 |  |  | 0,8 |
| В | 200 |  | 160 | 0,4 |  | 0,8 |  |

Примечания:

- 1. А - усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с размером участка 1000-1200 м2 и более с развитой хозяйственной частью;

Б - застройка котеджного типа с размером участков от 400 до 800 м2 и коттеджно-блокированного типа (2-4-квартирные сблокированные дома с участками 300-400 м2 с минимальной хозяйственной частью);

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером 200 м2.

- 2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

- 1.2.7.5. Объекты  общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Для Бирюльского муниципального образования устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  общественного питания, торговли и бытового обслуживания и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

| Наименование показателя | Перечень объектов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель, единица измерения | Значение показателя | Показатель, единица измерения | Значение показателя |

Область нормирования: объекты бытового обслуживания населения и торговли

| Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения и торговли | Магазины, в том числе: | Уровень обеспеченности населения объектами торговли, кв. м торговой площади на 1 тыс. человек | 300 | пешеходная доступность, м | не более 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продовольственных товаров, объект |  | 100 |  |  |
|  | непродовольственных товаров, объект |  | 200 |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  | 7 |  |  |

Область нормирования: предприятия общественного питания

| Обеспеченность населения объектами общественного питания | Столовые, кафе, другие объекты общественного питания, доступные без ограничения | Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, место на 1 тыс. человек | 40 | Пешеходная доступность, м; | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в местных нормативах градостроительного проектирования Бирюльского муниципального образования.

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования (ДТП)Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки (ПЗЗ)- документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Приложение №2: Перечень законодательных актов, НПА, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке НГП, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;  Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.2014 г. №181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (требование об обязательном прохождении государственной экологической экспертизы);

Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановления Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1429 «Правила территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 года № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 года № 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры"

Приказ Министерства экономического развития России от 15.02.2021 № 71 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования";

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 года № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Распоряжение  Министерства культуры от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры";

СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования";

СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77;

- 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 2.1. Современное состояние, прогноз развития территории Бирюльского сельского образования Качугского района Иркутской области

Бирюльское муниципальное образование расположено на северо-востоке Иркутской области, на юго-западе Качугского района. Расстояние до областного центра примерно 260 км (время поездки легкового автомобиля – 3 ч, пассажирского автобуса – 4 ч), до районного центра - 36 км (время поездки – 40 мин).

Юго-западная, южная и северо-западная граница муниципального образования, начиная от пади Незастрелиха, совпадает с границей землепользования ОАО "Бирюльское". На севере совпадает с границей Залогского муниципального образования и проходит от границы землепользования вдоль участка Качугского лесхоза по полевой дороге, вдоль урочища Филино, через участок Качугского лесхоза, вдоль пашни урочища Стрелка, пересекая ручей Бирюлька, автодорогу, и вдоль ручья Липуниха выходит на границу землепользования ОАО "Бирюльское". У урочища Лоскуток и по просеке граница идет до чересполосного участка Курунгуй, по его границе, пересекая р. Лена, снова выходит на границу ОАО "Бирюльское" по р. Иликта. Далее по границе чересполосного участка Большая Тарель, по автозимнику, по границе чересполосного участка Вяткино до урочища Темников Шевыкан, далее по границе Бирюльского лесничества, по пади Соколовская и по границе идет до землепользования ОАО "Бирюльское" у пади Незастрелиха.

Соседние муниципальные образования: с запада – Харбатовское, с севера-запада-Качугское, с севера - Ангинское и Залогское, с востока – Большетарельское, с юга –Манзурское.

Площадь муниципального образования составляет – 53052,4 га.

В состав Бирюльского муниципального образования входит восемь населенных пунктов. Это административный центр – с. Бирюлька и прилегающие деревни: Юшина, Макрушина, Кукуй, Подкаменка, Малая Тарель, Чемякина, Большой Косогол. Населенные пункты муниципального образования расположены на берегах р. Бирюлька, р. Ключ и р. Лена. Населенные пункты относятся к группе средних населенных пунктов (население тыс. чел.- от 0,2 до 1) и малых населенных пунктов (население тыс. чел. -0,05 до 0,2).

Транспортная инфраструктура Бирюльского муниципального образования представлена автомобильным транспортом. Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые связывают населенные пункты Бирюльского муниципального образования с административным центром района и смежными муниципальными образованиями. Автомобильные дороги местного значения также обеспечивают связь с автомобильной дорогой Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово с выходом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск и Транссибирскую железнодорожную магистраль. А также улично-дорожная сеть населенных пунктов.

Связи поселения с областным центром городом Иркутском и другими поселениями муниципального района осуществляются автомобильным  транспортом.

По территории Бирюльского муниципального образования  проходят автомобильные дороги общего пользования Бирюлька – Большая Тарель, Бирюлька – Залог, Большой Косогол – Корсукова, Малые Голы - Харбатово, соответствующие классу "обычная автомобильная дорога" местного значения, V категории, общей протяженностью 63,1 км. В местах перехода через водные препятствия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположены 3 мостовых сооружения.

Населенные пункты Бирюльского муниципального образования  имеют сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным их на территории.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Наименование населенного пункта | Протяженность улично-дорожной сети, км |
| --- | --- |
| с.Бирюлька | 10,906 |
| д.Юшина | 0,431 |
| д. Макрушина | 0,645 |
| д. Кукуй | 1,631 |
| д. Подкаменка | 2,0 |
| д.Малая Тарель | 5,5 |
| д.Чемякина | 1,224 |
| д.Большой Косогол | 1,824 |

Климат территории поселения резко-континентальный, с холодной продолжительной  зимой  и  жарким летом. Характеристика климата дана по метеорологической станции Качуг.

К основным климатообразующим факторам территории можно отнести:

•	удаленность от морей и расположение в центре материка;

•	значительная приподнятость территории над уровнем моря;

•	близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские водохранилища);

•	особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).

- Температурный режим

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -28,2°С. Абсолютный минимум равен -58°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 171 день.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +17,3°С. Абсолютный максимум температуры равен +36°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 306мм. 80% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика.

Ветровой режим территории Бирюльского муниципального образования  определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью.

Преобладающими являются ветры северо-западного, северо-восточного направлений. Огромное влияние на приземные ветра оказывает рельеф и направление речных долин.

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

- Опасные явления погоды

На территории Бирюльского муниципального образования наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, высокая пожароопасность.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -53С и держаться более 3 суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами достигающими в отдельные дни +36 С, что в отсутствие осадков создает повышенную, местами высокую, пожароопасность.

Среднее число дней со следующими метеорологическими явлениями составляет:

- с туманом – 50 дней в год;

- с метелью – 14 дней в год;

- с грозой – 22 дней в год.

В зимний период на рассматриваемой территории наблюдается господство холодного умеренного континентального воздуха с ясными (или малооблачными), морозными без осадков типами погод. Именно в такие типы погод в котлованах и речных долинах происходит застой воздуха, а там, где расположены источники загрязнения атмосферы, отмечаются явления смогов.

Среднегодовая  температура воздуха составляет 0,4 ºС, абсолютный минимум температуры наблюдается в январе – до минус 41,1ºС, абсолютный максимум приходится на июль – плюс 33,9 ºС. Среднемесячная температура января минус 18-20 ºС, среднемесячная температура июля плюс 14-16 ºС. Первые осенние заморозки регистрируются после середины августа, последние весенние могут продолжаться до середины июня. Средняя дата замерзания рек приходится на первую декаду ноября, вскрытие рек наблюдается в начале мая. Характер увлажнения умеренный, количество осадков за год в среднем составляет 476 мм, только за теплый период года (апрель-октябрь) – 350 мм. Направление преобладающих ветров меняется в зависимости от времен года, в зимнее время преобладают ветры северо-западного направления, в весенне-летний период – юго-восточного. К климатическим факторам относятся глубокое промерзание почвы  и весенне-осенние заморозки. Глубина промерзания почвы зависит от толщины снежного покрова и составляет в среднем 200-250 см, мощность снежного покрова достигает в отдельные годы 84 см.

Экономика муниципального образования ориентирована на сельскохозяйственное производство. В настоящее время на территории муниципального образования нет ни одного крупного промышленного предприятия. Основным направлением развития сельскохозяйственного производства  является  зерно- и молочно-мясное животноводство. На территории Бирюльского муниципального образования насчитывается 333 личных подсобных хозяйств и 1 крестьянско-фермерское хозяйство. Население живет в основном за счет ЛПХ. Лесозаготовками занимаются предприниматели, которые проживают вне территории поселения. На территории Бирюльского муниципального образования осуществляют деятельность 8  магазинов розничной торговли. Численность населения в трудоспособном возрасте муниципального образования на 01.01.2024 г. по данным администрации составила 670 чел. В нематериальной сфере больше всего занятых в образовании и торговле.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем.

Численность населения Бирюльского муниципального образования на 01.01.2024 года составила 1247 человек:

| Наименование населенного пункта | Численность (человек) |
| --- | --- |
| с. Бирюлька | 770 |
| д.Юшина | 0 |
| д.Макрушина | 13 |
| д.Кукуй | 139 |
| д.Подкаменка | 25 |
| д.Малая Тарель | 138 |
| д.Чемякина | 13 |
| д.Большой Косогол | 149 |
| ИТОГО: | 1247 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

На протяжении последних лет на территории Бирюльского муниципального образования наблюдалось уменьшение численности населения. Для преломления сложившихся негативных процессов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

- Воздействие на территорию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Бирюльского муниципального образования  проявляются затопление и подтопление территории. Причинами наводнений могут быть: интенсивные осадки и таяние снега, ледяные заторы на реках.

Осложняющим фактором в освоении территории также является тектоническая активность, которая проявляется в первую очередь в интенсивности и частоте землетрясений. В районе оз. Байкал отмечены землетрясения свыше 10 баллов. Сейсмичность активизирует многие другие процессы разрушения, приводя к неустойчивости твердых сред.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

К числу взрывопожароопасных объектов на территории поселения относится автозаправочная станция, котельные, а так же все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

- Инженерная инфраструктура

Приоритетными источниками водоснабжения Бирюльского муниципального образования  являются подземные воды. Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а другая часть за счет ряда водозаборных скважин.

Скважины имеются в с. Бирюлька (4 шт.), д. Кукуй (1 шт.), д.Большой Косогол (1шт)., в д.Большой Косогол имеется 1 законсервированная  скважина. В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из поверхностных источников – рек Лена и Ключ.

Водоснабжение детских учреждений осуществляется за счёт, водонапорной башни МКДОУ детский сад «Солнышко», водонапорной башни  МКОУ Бирюльской СОШ. Из скважин при помощи глубинных насосов производится подъем воды в резервуары. Из резервуаров осуществляется разбор воды потребителями. Населению населенных пунктов поселения в весенне-осенний период подача воды осуществляется по летнему водопроводу. В зимний период вода до потребителя доставляется автотранспортом или ручным способом.

На территории Бирюльского муниципального образования (сельского поселения) централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

Часть территории общественно-делового назначения и жилой застройки оборудованы выгребами. Сбор и транспортировка сточных вод не осуществляется.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения - печное. Топливом являются дрова, электроэнергия. Теплоснабжение нескольких объектов общественно-делового назначения осуществляется от индивидуальных котельных.

Система электроснабжения Бирюльского муниципального образования  централизованная. От ТП осуществляется передача электрической энергии потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ. Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам II и III категории.

По территории Бирюльского муниципального образования  проходят ЛЭП ВЛ-10,ВЛ-04 напряжением 35, 10 кВ.

Снабжение природным газом населенных пунктов Бирюльского муниципального образования  отсутствует.

- 3. Правила и область применения расчетных показателей

Нормативы являются средством организации управления органов местного самоуправления Бирюльского муниципального образования  по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и Иркутской области.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

Настоящими нормативами устанавливаются предельные значения минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Положения настоящих нормативов обязательны для государственных органов и органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, осуществляющих на территории Бирюльского муниципального образования  деятельность по территориальному планированию, градостроительному зонированию, проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов недвижимости, разработке и согласованию проектной документации и документации по планировке территории.

Нормативы применяются при:

1) подготовке генерального плана поселения, утверждаемого органами местного самоуправления Бирюльского муниципального образования (сельского поселения);

2) подготовке правил землепользования и застройки Бирюльского муниципального образования (сельского поселения);

3) подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

4) реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

5) принятии органом местного самоуправления по инициативе органа государственной власти Иркутской области, органа местного самоуправления, физических или юридических лиц решения о развитии застроенной территории;

6) заключении органом местного самоуправления договора о развитии застроенной территории с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в случаях, установленных действующим законодательством;

7) проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории с органом местного самоуправления;

8) подготовке комплексных программ развития Бирюльского муниципального образования (сельского поселения);

9) принятии решений органами местного самоуправления Бирюльского муниципального образования (сельского поселения), должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной, строительной деятельностью законодательства о градостроительной деятельности, физическими и юридическими лицами, судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.